成都体育学院

浴室冷水水箱安装项目询价文件

各潜在投标单位：

为了保障我校师生正常洗浴，拟采购安装1台冷水水箱，根据国家和学校相关规定，由于该项目投资金额较小，将采取校内公开询价的方式采购。采购信息在〝校园网〞上公布，力求公开、公平、公正竞争，欢迎符合条件的潜在投标人自行下载询价文件，参与报价。

一、项目名称、地点

项目名称：成都体育学院浴室冷水水箱制作安装项目，建设资金财政。

项目地点：成都市一环路西一段19号成都体育学院教学区内。

二、项目概况

制作安装不锈钢冷水水箱1台（容积约105立方米），及其辅助配套设施设备；含地面水泥基础、砖砌体基座基础、弯头、闸阀、不锈钢管、水箱与水箱管道安装、水泵及管道安装、水泵PPR管安装等；制作安装后的水箱需与其他现有的水箱和供水系统连接，共同使用；其它相关工作等。

三、技术参数及需求

| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢冷水水箱 | 长*宽*高：6m*5m*3.5m，105立方米。 SUS304不锈钢，厚度：底板3mm、侧一3 mm、侧二3 mm、侧三2.5 mm、侧四2 mm，顶板1.5 mm。 水箱4个侧面内、外均采用标准凹凸型冲压模板，所有焊接一律采用钨极氩气焊接，焊缝防腐处理、试压试漏处理。配件含进水、出水、溢水、排污、透气孔接口法兰、人孔盖、水位计等。 外爬梯(30×30不锈钢方钢,高3.5米,宽0.38米。) | 个 | 1 |  |
| 2 | 地面水泥基础 | 6.2m*5.2m*0.2m | 项 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 3 | 砖砌体基座基础 | 6.2m*5.2*0.4m | 项 | 1 |  |
| 4 | 弯头 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 5 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢管 | DN100 | m | 2 |  |
| 7 | 水箱与水箱管道安装 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 水箱与水泵管道安装 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 水泵 | 南方CDLF42-20，7.5KW。 | 台 | 1 |  |
| 10 | PPR管 | PPR90 | 根 | 20 |  |
| 11 | PPR直接 | PPR90 | 个 | 20 |  |
| 12 | PPR弯头 | PPR90 | 个 | 15 |  |
| 13 | PPR法兰头 | PPR90 | 套 | 6 |  |
| 14 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 15 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 16 | 控制箱 | 7.5KW | 个 | 1 |  |
| 17 | PPR管安装 |  | 项 | 1 |  |

四、资质要求

1、在四川省内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中无重大违法违规记录；

3、供应商须为专业不锈钢水箱生产厂家或专业环保水箱设备销售安装企业；

4、焊接操作人员须持有国家规定的专业操作资格证。

5、各投标单位应提供近三年来三个及以上的类似制作安装业绩（合同复印件、原件备查）。

五、供应商应当提供资格证明材料

1、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（如已实行三证合一的，提供有效的三证合一副本复印件即可）；

2、法定代表人授权书原件（非法定代表人参加比价时提供）。

3、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

4、焊接操作人员专业操作资格证（复印件加盖公章）。

5、四川省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（复印件加盖公章）。

6、权威质量监督部门出具的水箱检验报告（复印件加盖公章）。

7、三个及以上的类似制作安装业绩合同（复印件加盖公章、原件备查）。

上述资料均需提供复印件并加盖鲜章，有原件要求的应当为原件。

六、报价文件格式要求

1、报价表格式（单独一页，法人签字、盖公章）

成都体育学院浴室冷水水箱安装项目报价表

金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢冷水水箱 | 长*宽*高：6m*5m*3.5m，105立方米。 SUS304不锈钢，厚度：底板3mm、侧一3 mm、侧二3 mm、侧三2.5 mm、侧四2 mm，顶板1.5 mm。 水箱4个侧面内、外均采用标准凹凸型冲压模板，所有焊接一律采用钨极氩气焊接，焊缝防腐处理、试压试漏处理。配件含进水、出水、溢水、排污、透气孔接口法兰、人孔盖、水位计等。 外爬梯(30×30不锈钢方钢,高3.5米,宽0.38米。) | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 地面水泥基础 | 6.2m*5.2m*0.2m | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 砖砌体基座基础 | 6.2m*5.2*0.4m | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 弯头 | DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管 | DN100 | m | 2 |  |  |  |
| 7 | 水箱与水箱管道安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 水箱与水泵管道安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 水泵 | 南方CDLF42-20，7.5KW。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | PPR管 | PPR90 | 根 | 20 |  |  |  |
| 11 | PPR直接 | PPR90 | 个 | 20 |  |  |  |
| 12 | PPR弯头 | PPR90 | 个 | 15 |  |  |  |
| 13 | PPR法兰头 | PPR90 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 控制箱 | 7.5KW | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | PPR管安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 小写：¥ 元 （大写： ） |  |  |  |  |  |

注意事项：①该项目的配件及辅材数量和尺寸可根据现场实际情况进行细微调整，中标总价不作调整，交钥匙工程；②单价为综合单价，包括制作、运输、安装、调试、税费等；③水泵、闸阀、止回阀、控制箱要求国内知名厂家生产，投标单位需在“规格及技术参数”栏注明品牌和型号。

2、报价限额：¥12万元（壹拾贰万元整），超过限价的报价文件无效。

3、报价方应慎重报价，报价为项目包干价，须包括税费、拆除、运输、安装、换货等一切费用。

4、报价文件题目：“成都体院浴室冷水箱制作安装项目报价文件”。

5、报价文件简装，应包括报价表、营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件、业绩合同复印件等上述证明资料，报价文件正副本各一份，密封加盖公章。要有投标人联系人联系电话。

七、评审方式

经评审的最低价评标法。采购人根据是否符合采购需求、质量和服务为前提，以最低价中标的原则确定成交供应商。

流程:现场递交报价文件→公开开标→评审委员对投标供应商资格审查及评审→公告评审结果→确认中标供应商。

评审结束后将评标结果通知投标人，对未中标的原因询价人不予解释。

八、签订合同时间

自采购人发布中标公告或电话通知之日起，三个工作日内签订合同。否则，采购人有权选择其他中标候选人。

九、供货时间

自签订合同之日起，20日历天内完工并通过验收。否则，按每延期一天处罚合同金额5%的违约金。

十、付款方式和质保

项目竣工验收合格，乙方向甲方交纳合同金额5%的质保金后，甲方一次性支付全款。质保金期满壹年，产品无质量问题并履行了合同条约，甲方5日内无息全额退还乙方质保金。保修期三年。

十一、其他要求

1、递交报价文件时间：2017年9月21日下午2:30-3：00，递交地点：成都体育学院第二办公楼三楼会议室，接收人：成都体育学院资产处龙老师处。

2、开标时间：2017年9月21日下午3：00，开标地点：同上。

3、询价咨询电话：资产处龙老师，85097065。

4、现场探勘：因新制作的水箱涉及基础制作，以及与现有供水系统的并联连接等问题，各潜在投标单位务必自行踏勘现场，详细了解方案。费用自理。现场踏勘联系人:杜老师，13980977987/85094972。

成都体育学院资产管理处

2017年9月14日

## 附：

## 法定代表人授权书

成都体育学院：

本授权声明：              (报价人名称)              (法定代表人姓名、职务)授权              (被授权人姓名、职务)为我方 “               ” 项目(编号                )询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表和法定代表人身份证复印件：

身份证复印件

(正反面)

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

投标人名称：                  (盖章)

日    期：